Table of Contents

# MiniGui Framework Reference Manual

Platforma: Arduino, Raspberry Pi Pico
Graficka kniznica: U8G2
Cielovy displej: monochromaticke OLED displeje, napriklad SH1106 128x64
Zdrojove subory: MiniGui_with_Screen.h, MiniGui_with_Screen.cpp
Jazyk: C++ pre Arduino

## Obsah

- Uvod

- Rychly start

- Architektura frameworku

- UML diagram tried

- Event system

- Stavy widgetov: visible, selectable, selected, editing

- Callback system

- Invalidation a redraw system

- Trieda View

- Trieda Group

- Trieda Screen

- Trieda ScreenManager

- Trieda Label

- Trieda Icon

- Trieda CheckButton

- Trieda Number

- Trieda List

- Trieda Pages

- MessageBox

- Tvorba vlastneho widgetu

- Odporucana struktura Battery Tester aplikacie

- Kompletne priklady

- Troubleshooting

- API referencia v skratke

## 1. Uvod

MiniGui je jednoduchy objektovy GUI framework pre male embedded zariadenia. Je navrhnuty pre Arduino prostredie, Raspberry Pi Pico a graficku kniznicu U8G2. Framework pouziva staticky model objektov: widgety sa vytvaraju ako globalne alebo staticke objekty a do skupin sa vkladaju cez pole pointerov. Nepouziva dynamicku alokaciu pamatou typu new alebo malloc, co je vyhodne pre stabilitu embedded aplikacii.

Framework je vhodny najma pre zariadenia ovladane rotacnym encoderom s tlacidlom. Udalosti su reprezentovane enumom Event a posielaju sa do aktivnej obrazovky alebo skupiny widgetov.

Hlavne vlastnosti:

- widgety odvodené od spolocnej triedy View,

- kontajner Group s vyberom podriadenych widgetov,

- obrazovky Screen a spravca obrazoviek ScreenManager,

- modálne okno MessageBox,

- strankovaci widget Pages,

- callback pri stlaceni tlacidla,

- rozlisenie stavov selected a editing,

- invalidation/redraw system pre prekreslenie iba vtedy, ked je to potrebne.

## 2. Rychly start

### 2.1 Subory v projekte

Do Arduino projektu vloz:

MiniGui.h
MiniGui.cpp
YourSketch.ino

Ak pouzivas aktualnu verziu s obrazovkami, mozes subory premenovat z:

MiniGui_with_Screen.h -> MiniGui.h
MiniGui_with_Screen.cpp -> MiniGui.cpp

V MiniGui.cpp musi byt include zhodny s nazvom hlavicky:

#include "MiniGui.h"

### 2.2 Minimalny program

#include <Arduino.h>
#include <U8g2lib.h>
#include "MiniGui.h"

using namespace MiniGui;

U8G2_SH1106_128X64_NONAME_F_HW_I2C u8g2(U8G2_R0);

Label title(0, 12, "Battery Tester", u8g2_font_6x10_tf);
CheckButton enable(0, 20, false);
Number voltage(20, 18, 40, 14, 12, 0, 24, u8g2_font_6x10_tf);

View* mainViews[] = {
  &title,
  &enable,
  &voltage
};

Screen mainScreen("Main", mainViews, 3, false);
ScreenManager screenManager(u8g2);

bool readEncoderEvent(Event& event) {
  return false; // dopln realne citanie encodera
}

void setup() {
  u8g2.begin();
  screenManager.setScreen(&mainScreen);
}

void loop() {
  Event event;

  if (readEncoderEvent(event)) {
    screenManager.handleEvent(event);
  }

  screenManager.update();
}

## 3. Architektura frameworku

Zakladom frameworku je trieda View. Kazdy vykreslitelny prvok dedi od View. Kontajner Group dedi od View a spravuje pole deti. Screen dedi od Group a reprezentuje jednu celu obrazovku. ScreenManager drzi aktualnu obrazovku, posiela jej udalosti a prekresluje ju pri invalidacii.

View
├── Group
│   ├── Screen
│   └── MessageBox
├── Label
├── Icon
├── CheckButton
├── Number
├── List
└── Pages

Tok udalosti:

encoder -> Event -> ScreenManager -> active Screen -> selected child -> pripadne Group

Ak vybrany widget udalost spracuje, vrati true. Ak ju nespracuje, vrati false a nadradena skupina sa moze pokusit udalost spracovat sama. Toto je jednoducha forma event bubblingu.

## 4. UML diagram tried

MiniGui UML

Textova verzia:

+----------------+
                 |      View      |
                 +----------------+
                          |
      +-------------------+-------------------+
      |       |      |       |      |         |
    Group   Label  Icon  Check  Number     List
      |                              
   +--+--+
   |     |
 Screen MessageBox

View -> Pages
ScreenManager -> Screen
Group -> View[]

## 5. Event system

### 5.1 Enum Event

enum class Event {
  TURN_LEFT,
  TURN_RIGHT,
  PRESS_BUTTON,
  LONG_HOLD_BUTTON
};

Vyznamen udalosti:

| Event | Vyznamenanie |
| --- | --- |
| TURN_LEFT | encoder sa otocil dolava alebo na predchadzajucu hodnotu |
| TURN_RIGHT | encoder sa otocil doprava alebo na nasledujucu hodnotu |
| PRESS_BUTTON | kratke stlacenie tlacidla encoderu |
| LONG_HOLD_BUTTON | dlhe podrzanie tlacidla |

### 5.2 Spracovanie udalosti

Kazdy widget ma metodu:

virtual bool handleEvent(Event event);

Vracia:

- true: udalost bola spracovana,

- false: udalost nebola spracovana a moze ju spracovat nadradena trieda.

### 5.3 Priklad citania eventov

bool readEncoderEvent(Event& event) {
  if (encoderMovedLeft()) {
    event = Event::TURN_LEFT;
    return true;
  }

  if (encoderMovedRight()) {
    event = Event::TURN_RIGHT;
    return true;
  }

  if (buttonPressed()) {
    event = Event::PRESS_BUTTON;
    return true;
  }

  return false;
}

## 6. Stavy widgetov: visible, selectable, selected, editing

Kazdy View obsahuje tieto stavove premenne:

| Stav | Vyznamenanie |
| --- | --- |
| visible | widget sa kresli a moze byt aktivny |
| selectable | widget moze byt vybrany encoderom |
| selected | widget je aktualne vybrany |
| editing | widget je v rezime editacie hodnoty |

### 6.1 Selected vs editing

selected znamena, ze widget ma fokus. Typicky sa zobrazi ramikom.

editing znamena, ze widget priamo meni svoju hodnotu. Typicky sa zobrazi inverzne.

Priklad pre Number:

selected = true, editing = false -> hodnota je oramovana
selected = true, editing = true  -> hodnota je inverzne zobrazena a encoder ju meni

## 7. Callback system

Callback sa vola pri prijati udalosti PRESS_BUTTON.

### 7.1 Typ callbacku

typedef void (*PressCallback)(View* sender);

Callback dostane pointer na widget, ktory udalost vyvolal.

### 7.2 Nastavenie callbacku

void onVoltagePressed(View* sender) {
  Number* number = (Number*)sender;
  int value = number->getValue();
}

voltage.setPressCallback(onVoltagePressed);

### 7.3 Pouzitie s List

void onMenuPressed(View* sender) {
  List* menu = (List*)sender;

  switch (menu->getSelectedItemIndex()) {
    case 0:
      // Start
      break;
    case 1:
      // Settings
      break;
  }
}

## 8. Invalidation a redraw system

Invalidation system riesi, aby sa displej neprekresloval neustale, ale len pri zmene.

### 8.1 Zakladny princip

ScreenManager obsahuje priznak:

bool invalidated = true;

Ak sa zmeni hodnota widgetu, zavola sa:

invalidate();

Ta zavola screenManager->invalidate() a pri najblizsom screenManager.update() sa obrazovka prekresli.

### 8.2 Typicka slucka

void loop() {
  Event event;

  if (readEncoderEvent(event)) {
    screenManager.handleEvent(event);
  }

  screenManager.update();
}

### 8.3 Kedy volat invalidate()

Volaj invalidate() pri:

- zmene textu,

- zmene hodnoty,

- zmene stavu checked,

- zmene aktualnej stranky,

- zmene obrazovky,

- prijati novej hodnoty zo senzora.

Poznamka: v aktualnej implementacii niektore settery invalidaciu este nemusia volat. Ak chces automaticke prekreslenie po kazdom setteri, dopln invalidate() do setterov ako setText, setChecked, setValue a podobne.

## 9. Trieda View

View je abstraktna zakladna trieda vsetkych widgetov.

### 9.1 Konstruktor

View(int16_t x, int16_t y, int16_t w, int16_t h, bool selectable = false);

Parametre:

| Parameter | Popis |
| --- | --- |
| x | X pozicia v pixeloch |
| y | Y pozicia v pixeloch |
| w | sirka v pixeloch |
| h | vyska v pixeloch |
| selectable | ci moze byt widget vybrany |

### 9.2 draw

virtual void draw(U8G2& u8g2) = 0;

Cisto virtualna metoda. Kazdy potomok musi implementovat vlastne vykreslenie.

### 9.3 handleEvent

virtual bool handleEvent(Event event);

Zakladna implementacia spracuje PRESS_BUTTON, ak je widget selectable, a zavola notifyPress().

### 9.4 Rodic a ScreenManager

void setParent(Group* parent);
Group* getParent() const;

virtual void setScreenManager(ScreenManager* manager);
ScreenManager* getScreenManager() const;
void invalidate();

parent sluzi na hierarchiu widgetov. screenManager sluzi na redraw system.

### 9.5 Viditelnost

void setVisible(bool value);
bool isVisible() const;

isVisible() vracia aktualny stav viditelnosti.

### 9.6 Vyberatelnost

void setSelectable(bool value);
bool isSelectable() const;

isSelectable() vracia selectable && visible. Neviditelny widget sa teda nebude vyberat.

### 9.7 Stav selected

void setSelected(bool value);
bool isSelected() const;

### 9.8 Stav editing

void setEditing(bool value);
bool isEditing() const;

### 9.9 Callback

void setPressCallback(PressCallback callback);
void notifyPress();

### 9.10 Geometria

int16_t getX() const;
int16_t getY() const;
int16_t getW() const;
int16_t getH() const;

## 10. Trieda Group

Group je kontajner, ktory drzi pole pointerov na View objekty.

### 10.1 Konstruktor

Group(
  int16_t x,
  int16_t y,
  int16_t w,
  int16_t h,
  View** children,
  uint8_t childCount,
  bool selectCyclicMode = true
);

Parametre:

| Parameter | Popis |
| --- | --- |
| children | pole pointerov na deti |
| childCount | pocet deti |
| selectCyclicMode | cyklicky vyber |

### 10.2 draw

void draw(U8G2& u8g2) override;

Vykresli vsetky viditelne deti.

### 10.3 handleEvent

bool handleEvent(Event event) override;

Najprv posle udalost vybranemu dietatu. Ak ju dieta nespracuje, Group spracuje TURN_LEFT alebo TURN_RIGHT ako presun vyberu.

### 10.4 Vybrane dieta

View* getSelectedChild();
int8_t getSelectedIndex() const;

### 10.5 Vyber deti

virtual bool selectFirst();
virtual bool selectLast();
virtual bool selectNext();
virtual bool selectPrevious();

Vsetky vracaju:

- true, ak sa podarilo vybrat platny selectable widget,

- false, ak taka polozka neexistuje.

### 10.6 Nastavenie indexu

bool setSelectedIndex(uint8_t index);

Nastavi vybrany widget na zadany index, iba ak index existuje a widget je selectable.

### 10.7 Cyklicky vyber

void setSelectCyclicMode(bool value);
bool getSelectCyclicMode() const;

Ak je selectCyclicMode == true, po poslednej polozke nasleduje prva a pred prvou nasleduje posledna.

Ak je selectCyclicMode == false, selectNext() na konci vrati false a event moze spracovat nadradena skupina.

### 10.8 Propagacia ScreenManagera

void setScreenManager(ScreenManager* manager) override;

Nastavi manager aj vsetkym detom.

## 11. Trieda Screen

Screen reprezentuje jednu celu obrazovku. Dedi od Group.

### 11.1 Konstruktor pre celu obrazovku

Screen(
  const char* name,
  View** children,
  uint8_t childCount,
  bool selectCyclicMode = false
);

Pouziva rozmery 0, 0, 128, 64.

### 11.2 Konstruktor s rozmermi

Screen(
  const char* name,
  int16_t x,
  int16_t y,
  int16_t w,
  int16_t h,
  View** children,
  uint8_t childCount,
  bool selectCyclicMode = false
);

### 11.3 Nazov obrazovky

const char* getName() const;

### 11.4 Lifecycle metody

virtual void onEnter();
virtual void onExit();
virtual void onUpdate();

- onEnter() sa vola po aktivacii obrazovky.

- onExit() sa vola pred opustenim obrazovky.

- onUpdate() sa vola pri kazdom ScreenManager::update().

### 11.5 Odvodena obrazovka

class MeasureScreen : public Screen {
public:
  MeasureScreen(View** children, uint8_t count)
    : Screen("Measure", children, count, false) {}

  void onEnter() override {
    // reset merania
  }

  void onUpdate() override {
    // citanie serialu alebo merania
  }
};

## 12. Trieda ScreenManager

ScreenManager riadi aktivnu obrazovku a prekreslovanie.

### 12.1 Konstruktor

ScreenManager(U8G2& u8g2);

### 12.2 Aktivna obrazovka

void setScreen(Screen* screen);
Screen* getActiveScreen() const;

setScreen() zavola onExit() na starej obrazovke, nastavi novu, propaguje ScreenManager do jej deti, zavola onEnter() a invaliduje displej.

### 12.3 Spracovanie udalosti

bool handleEvent(Event event);

Posle udalost aktivnej obrazovke. Ak bola spracovana, invaliduje obrazovku.

### 12.4 Prekreslenie

void draw();
void update();

draw() vymaze buffer, vykresli aktivnu obrazovku a zavola sendBuffer().

update() zavola activeScreen->onUpdate() a ak je invalidated == true, zavola draw().

### 12.5 Invalidation

void invalidate();
bool isInvalidated() const;

## 13. Trieda Label

Label vykresluje pevny text.

### 13.1 Konstruktor

Label(int16_t x, int16_t y, const char* text, const uint8_t* font);

x a y su suradnice baseline textu, tak ako pri u8g2.drawStr().

### 13.2 Text

void setText(const char* text);
const char* getText() const;

### 13.3 Font

void setFont(const uint8_t* font);
const uint8_t* getFont() const;

Pred vykreslenim sa zavola u8g2.setFont(font), ak font != nullptr.

### 13.4 draw

void draw(U8G2& u8g2) override;

## 14. Trieda Icon

Icon vykresluje bitmapu pomocou u8g2.drawXBMP().

### 14.1 Konstruktor

Icon(int16_t x, int16_t y, int16_t w, int16_t h, const uint8_t* bitmap, bool selectable = false);

### 14.2 Bitmapa

void setBitmap(const uint8_t* bitmap);

### 14.3 draw

void draw(U8G2& u8g2) override;

Ak je selected, ikona sa oramuje. Ak je editing, pozadie sa vykresli inverzne.

## 15. Trieda CheckButton

CheckButton je jednoduche zaskrtavacie policko.

### 15.1 Konstruktor

CheckButton(int16_t x, int16_t y, bool checked = false);

### 15.2 Stav

bool isChecked() const;
void setChecked(bool value);

### 15.3 Eventy

| Event | Spravanie |
| --- | --- |
| PRESS_BUTTON | prepne checked, zavola callback, vrati true |
| ostatne | vrati false |

### 15.4 Priklad

CheckButton outputEnabled(4, 16, false);

void onOutputPressed(View* sender) {
  CheckButton* cb = (CheckButton*)sender;
  if (cb->isChecked()) {
    // output ON
  }
}

## 16. Trieda Number

Number je editovatelne cele cislo.

### 16.1 Konstruktor

Number(
  int16_t x,
  int16_t y,
  int16_t w,
  int16_t h,
  int value,
  int minValue,
  int maxValue,
  const uint8_t* font
);

### 16.2 Hodnota

int getValue() const;
void setValue(int value);

setValue() oreze hodnotu na interval <minValue, maxValue>.

### 16.3 Font

void setFont(const uint8_t* font);
const uint8_t* getFont() const;

### 16.4 Eventy

| Event | Spravanie |
| --- | --- |
| PRESS_BUTTON | prepne editing, zavola callback |
| TURN_LEFT | ak editing, znizi hodnotu |
| TURN_RIGHT | ak editing, zvysi hodnotu |
| LONG_HOLD_BUTTON | ukonci editing |

### 16.5 Vizualizacia

- selected == true a editing == false: hodnota je oramovana.

- editing == true: hodnota je inverzne vykreslena.

## 17. Trieda List

List je posuvatelny zoznam textovych poloziek.

### 17.1 Konstruktor

List(
  int16_t x,
  int16_t y,
  int16_t w,
  int16_t h,
  const char** items,
  uint8_t itemCount,
  uint8_t visibleItemsCount,
  const uint8_t* font
);

### 17.2 Vybrana polozka

uint8_t getSelectedItemIndex() const;
const char* getSelectedItem() const;

### 17.3 Exit on boundary

void setExitOnBoundary(bool value);
bool getExitOnBoundary() const;

Ak exitOnBoundary == true:

- na prvej polozke TURN_LEFT vrati false,

- na poslednej polozke TURN_RIGHT vrati false.

Tym moze udalost spracovat nadradeny Group, a pouzivatel moze zo zoznamu vysocit bez specialneho tlacidla.

### 17.4 Font

void setFont(const uint8_t* font);
const uint8_t* getFont() const;

### 17.5 Eventy

| Event | Spravanie |
| --- | --- |
| TURN_LEFT | posun na predchadzajucu polozku alebo exit |
| TURN_RIGHT | posun na nasledujucu polozku alebo exit |
| PRESS_BUTTON | zavola callback |

## 18. Trieda Pages

Pages je widget na vykreslovanie viacerych stranok. Kazda stranka ma vlastny callback.

### 18.1 Callback

typedef void (*PageDrawCallback)(U8G2& u8g2, uint8_t pageIndex);

Callback dostane U8G2& a index aktualnej stranky.

### 18.2 Konstruktor

Pages(
  int16_t x,
  int16_t y,
  int16_t w,
  int16_t h,
  PageDrawCallback* pageCallbacks,
  uint8_t pageCount,
  bool cyclic = false,
  bool selectable = true
);

### 18.3 Aktualna stranka

uint8_t getCurrentPage() const;
uint8_t getPageCount() const;
void setCurrentPage(uint8_t page);

### 18.4 Navigacia

bool nextPage();
bool previousPage();

Vracaju true, ak sa stranka zmenila, inak false.

### 18.5 Cyklicky rezim

void setCyclic(bool value);
bool getCyclic() const;

### 18.6 Navigacne sipky

Po vykresleni stranky Pages automaticky dokresli lavu a pravu sipku, ak existuje predchadzajuca alebo nasledujuca stranka. Sipky sa kreslia cez u8g2.drawTriangle().

### 18.7 Priklad

void drawInfoPage(U8G2& u8g2, uint8_t pageIndex) {
  u8g2.setFont(u8g2_font_6x10_tf);

  if (pageIndex == 0) {
    u8g2.drawStr(18, 20, "U = 12.4 V");
  } else if (pageIndex == 1) {
    u8g2.drawStr(18, 20, "I = 0.52 A");
  }
}

PageDrawCallback callbacks[] = {
  drawInfoPage,
  drawInfoPage
};

Pages pages(0, 0, 128, 64, callbacks, 2, false, true);

Poznamka: v tomto priklade obidve polozky pola ukazuju na rovnaku funkciu a rozlisuju sa pomocou pageIndex. Mozes vsak pouzit aj samostatnu funkciu pre kazdu stranku.

## 19. MessageBox

MessageBox je modalne okno s textom a tlacidlami.

### 19.1 Vysledok

enum class MessageBoxResult {
  NONE = 0,
  YES,
  NO,
  OK,
  CANCEL,
  CUSTOM
};

### 19.2 Typ tlacidla

enum class MessageBoxButtonType {
  TEXT,
  ICON
};

### 19.3 Struktura tlacidla

struct MessageBoxButton {
  MessageBoxResult result;
  MessageBoxButtonType type;
  const char* text;
  const uint8_t* icon16x16;
};

### 19.4 Konstruktor

MessageBox(
  int16_t x,
  int16_t y,
  int16_t w,
  int16_t h,
  const char* text,
  MessageBoxButton* buttons,
  uint8_t buttonCount,
  const uint8_t* font
);

### 19.5 handleEvent

| Event | Spravanie |
| --- | --- |
| TURN_LEFT | vyber predchadzajuce tlacidlo |
| TURN_RIGHT | vyber nasledujuce tlacidlo |
| PRESS_BUTTON | nastavi result podla tlacidla |
| LONG_HOLD_BUTTON | nastavi CANCEL |

### 19.6 Blokujuca funkcia messageBox

MessageBoxResult messageBox(
  U8G2& u8g2,
  const char* text,
  MessageBoxButton* buttons,
  uint8_t buttonCount,
  EventReader eventReader,
  const uint8_t* font
);

Funkcia vytvori modalne okno, cita eventy cez eventReader, vykresluje okno a skonci po vybere tlacidla.

### 19.7 Priklad Ano/Nie

MessageBoxButton buttons[] = {
  { MessageBoxResult::YES, MessageBoxButtonType::TEXT, "Ano", nullptr },
  { MessageBoxResult::NO, MessageBoxButtonType::TEXT, "Nie", nullptr }
};

MessageBoxResult r = messageBox(
  u8g2,
  "Spustit test?",
  buttons,
  2,
  readEncoderEvent,
  u8g2_font_6x10_tf
);

if (r == MessageBoxResult::YES) {
  // start test
}

## 20. Tvorba vlastneho widgetu

Vlastny widget odvod od View.

class BatteryGauge : public View {
private:
  uint8_t percent;

public:
  BatteryGauge(int16_t x, int16_t y, int16_t w, int16_t h)
    : View(x, y, w, h, false), percent(0) {}

  void setPercent(uint8_t value) {
    if (value > 100) value = 100;
    percent = value;
    invalidate();
  }

  void draw(U8G2& u8g2) override {
    u8g2.drawFrame(x, y, w, h);
    int fill = (w - 2) * percent / 100;
    u8g2.drawBox(x + 1, y + 1, fill, h - 2);
  }
};

Ak widget potrebuje reagovat na encoder, implementuj handleEvent().

## 21. Odporucana struktura Battery Tester aplikacie

Pre battery tester odporucana sada obrazoviek:

MainScreen
SettingsScreen
MeasureScreen
ResultScreen
CalibrationScreen
InfoScreen

### 21.1 MainScreen

Obsahuje hlavne menu:

- Start test,

- Settings,

- Calibration,

- Info.

### 21.2 SettingsScreen

Obsahuje Number widgety:

- max current,

- reference current,

- timeout,

- pocet vzoriek.

### 21.3 MeasureScreen

Obsahuje:

- stav merania,

- aktualne U/I,

- Pages pre viac meracich zobrazeni,

- MessageBox pre potvrdenie stop.

### 21.4 ResultScreen

Obsahuje:

- Ue,

- Ri,

- R^2,

- RMSE,

- graf alebo viac stranok vysledkov cez Pages.

## 22. Kompletne priklady

### 22.1 Menu so ScreenManagerom

const char* mainItems[] = {
  "Start",
  "Settings",
  "Info"
};

List mainMenu(0, 16, 128, 36, mainItems, 3, 3, u8g2_font_6x10_tf);
Label title(0, 10, "Battery Tester", u8g2_font_6x10_tf);

View* mainViews[] = {
  &title,
  &mainMenu
};

Screen mainScreen("Main", mainViews, 2, false);
ScreenManager screenManager(u8g2);

void onMainMenuPressed(View* sender) {
  List* list = (List*)sender;

  if (list->getSelectedItemIndex() == 1) {
    screenManager.setScreen(&settingsScreen);
  }
}

void setup() {
  u8g2.begin();
  mainMenu.setPressCallback(onMainMenuPressed);
  screenManager.setScreen(&mainScreen);
}

### 22.2 Settings obrazovka

Label settingsTitle(0, 10, "Settings", u8g2_font_6x10_tf);
Number maxCurrent(0, 20, 50, 14, 500, 0, 2000, u8g2_font_6x10_tf);
Number timeout(60, 20, 50, 14, 10, 1, 60, u8g2_font_6x10_tf);

View* settingsViews[] = {
  &settingsTitle,
  &maxCurrent,
  &timeout
};

Screen settingsScreen("Settings", settingsViews, 3, false);

### 22.3 Pages pre vysledky

void drawResultPage(U8G2& u8g2, uint8_t page) {
  u8g2.setFont(u8g2_font_6x10_tf);

  if (page == 0) {
    u8g2.drawStr(18, 18, "Ue: 12.54 V");
    u8g2.drawStr(18, 30, "Ri: 0.082 Ohm");
  } else if (page == 1) {
    u8g2.drawStr(18, 18, "R2: 0.998");
    u8g2.drawStr(18, 30, "RMSE: 0.012");
  }
}

PageDrawCallback resultPages[] = {
  drawResultPage,
  drawResultPage
};

Pages resultPagesWidget(0, 0, 128, 64, resultPages, 2, false, true);

## 23. Troubleshooting

### Encoder nereaguje

Skontroluj:

- ci readEncoderEvent() vracia true,

- ci nastavuje spravny Event,

- ci volas screenManager.handleEvent(event),

- ci mas aktivnu obrazovku cez setScreen().

### Widget sa neda vybrat

Skontroluj:

- selectable == true,

- visible == true,

- ci je widget v poli View* children[],

- ci Group dostala spravny childCount.

### List sa neda opustit

Zapni:

list.setExitOnBoundary(true);

A skupina by mala mat selectCyclicMode == false, ak chces hranice posuvat smerom k nadradenemu vyberu.

### MessageBox nereaguje

Skontroluj:

- ci eventReader funguje aj v blokujucel slucke,

- ci sa generuje PRESS_BUTTON,

- ci nie je tlacidlo encoderu stale v stlacenom stave bez debounce.

### Pages sa neprepina

Skontroluj:

- selectable == true,

- pageCount > 1,

- pageCallbacks != nullptr,

- ci je Pages vybrany v skupine.

### Displej sa neprekresluje

Skontroluj:

- ci volas screenManager.update(),

- ci je nastavena aktivna obrazovka,

- ci sa po zmene vola invalidate().

## 24. API referencia v skratke

### Typy

enum class Event;
typedef void (*PressCallback)(View* sender);
typedef bool (*EventReader)(Event& event);
enum class MessageBoxResult;
enum class MessageBoxButtonType;
struct MessageBoxButton;
typedef void (*PageDrawCallback)(U8G2& u8g2, uint8_t pageIndex);

### View

View(int16_t x, int16_t y, int16_t w, int16_t h, bool selectable = false);
virtual void draw(U8G2& u8g2) = 0;
virtual bool handleEvent(Event event);
void setParent(Group* parent);
Group* getParent() const;
virtual void setScreenManager(ScreenManager* manager);
ScreenManager* getScreenManager() const;
void invalidate();
void setVisible(bool value);
bool isVisible() const;
void setSelectable(bool value);
bool isSelectable() const;
void setSelected(bool value);
bool isSelected() const;
void setEditing(bool value);
bool isEditing() const;
void setPressCallback(PressCallback callback);
void notifyPress();
int16_t getX() const;
int16_t getY() const;
int16_t getW() const;
int16_t getH() const;

### Group

Group(int16_t x, int16_t y, int16_t w, int16_t h, View** children, uint8_t childCount, bool selectCyclicMode = true);
void draw(U8G2& u8g2) override;
bool handleEvent(Event event) override;
View* getSelectedChild();
int8_t getSelectedIndex() const;
virtual bool selectFirst();
virtual bool selectLast();
virtual bool selectNext();
virtual bool selectPrevious();
bool setSelectedIndex(uint8_t index);
void setSelectCyclicMode(bool value);
bool getSelectCyclicMode() const;
void setScreenManager(ScreenManager* manager) override;

### Screen a ScreenManager

Screen(const char* name, View** children, uint8_t childCount, bool selectCyclicMode = false);
Screen(const char* name, int16_t x, int16_t y, int16_t w, int16_t h, View** children, uint8_t childCount, bool selectCyclicMode = false);
const char* getName() const;
virtual void onEnter();
virtual void onExit();
virtual void onUpdate();

ScreenManager(U8G2& u8g2);
void setScreen(Screen* screen);
Screen* getActiveScreen() const;
bool handleEvent(Event event);
void draw();
void update();
void invalidate();
bool isInvalidated() const;

### Widgety

Label(int16_t x, int16_t y, const char* text, const uint8_t* font);
Icon(int16_t x, int16_t y, int16_t w, int16_t h, const uint8_t* bitmap, bool selectable = false);
CheckButton(int16_t x, int16_t y, bool checked = false);
Number(int16_t x, int16_t y, int16_t w, int16_t h, int value, int minValue, int maxValue, const uint8_t* font);
List(int16_t x, int16_t y, int16_t w, int16_t h, const char** items, uint8_t itemCount, uint8_t visibleItemsCount, const uint8_t* font);
Pages(int16_t x, int16_t y, int16_t w, int16_t h, PageDrawCallback* pageCallbacks, uint8_t pageCount, bool cyclic = false, bool selectable = true);

### MessageBox

MessageBox(int16_t x, int16_t y, int16_t w, int16_t h, const char* text, MessageBoxButton* buttons, uint8_t buttonCount, const uint8_t* font);
MessageBoxResult getResult() const;
MessageBoxResult messageBox(U8G2& u8g2, const char* text, MessageBoxButton* buttons, uint8_t buttonCount, EventReader eventReader, const uint8_t* font);

## Zaver

MiniGui poskytuje maly, prehladny a rozsirietelny zaklad pre ovladanie embedded GUI cez encoder. V aktualnej podobe je vhodny pre battery tester, nastavovacie menu, vysledkove obrazovky, modalne potvrdenia a viacstrankove zobrazovanie meranych hodnot.